TEHNISKAIS UZDEVUMS

„PVC logu un metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamai

mājai  Saules ielā 43/45 Daugavpilī”,

identifikācijas numurs CA2021/2

- Piegādātājs jāizgatavo, jāpiegādā un jāuzstāda PVC logus un metāla durvis ar EM slēdzeni (turpmāk – “Prece”)  dzīvojamai mājai  Saules ielā 43/45 Daugavpilī – trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Parakstot Finanšu piedāvājumu Pretendents apliecina ka Prece nav lietota, tajā nav uzstādītas lietotas rezerves daļas utt.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā piedāvājuma cena.

- Piegādātājs nodrošina Preces garantiju - vismaz 2 gadi, no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Gadījumā ja ekspluatācijas procesā konstatēts defekts, Pretendents ar saviem spēkiem un ar saviem līdzekļiem maksimāli 5 darba dienu laikā no pieteikuma brīža veic Preces remontu.

- Apmaksas noteikumi. Pilnīga apmaksa par Preci un izpildītiem darbiem tiks veikta 20 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- Pretendentu izslēdz no piedalīšanas cenu aptaujā, jebkurā no gadījumiem:

5.1. Pretendentam ir nodokļu parāds kurš pārsniedz 150 euro;

5.2. Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process;

5.3. Pretendents nav iesniedzis Tehnisko vai Finanšu piedāvājumu, vai tie bija noformēti neatbilstoši Tehniskā uzdevuma pieliktiem paraugiem;

5.4. Finanšu vai tehnisko piedāvājumu ir parakstījuši Persona kuram nav parakstu tiesību pārstāvēt Pretendentu, vai attiecīgais pamatojošais dokuments nav iesniegts ar piedāvājumu.

6.    Preces apraksts:

6.1. PVC logi: L1 skice. Profils ALUPLAST IDEAL 4000; Profilu krāsa balta; Stikla pakete 4-16Ar-4GNP2 (pakete ar selektīvo stiklu, k=1,1; Furnitūra Siegenia Favorit Si-Line ar mikro vedināšanu apakšējā stūrī; drenāža uz ārpusi; palodzes profils 30mm, 1480 x 900 mm; Uw ≤ 1,44; ārēja palodze Zn 250 x 1550 mm.

6.2. PVC logi: V2 skice. Profils ALUPLAST IDEAL 4000; Profilu krāsa balta; Stikla pakete 4-16Ar-4GNP2 (pakete ar selektīvo stiklu, k=1,1; drenāža uz ārpusi; palodzes profils 30mm, 1480 x 900 mm; Uw ≤ 1,42; ārēja palodze Zn 250 x 1550 mm.

6.3. Ieejas metāliskais durvis. Durvju bloks 1150 x 2160 mm ar framugu; siltumizolācijas akmens vate, iekšēja un ārēja līste 2mm; durvju rokturi 2 gab.; durvju aizvērējs „GEZE 2000”; pulverkrāsošana RAL 8017; durvju turētājs; apdare - koka apmale.

6.4. Autonomais kontrolleris ar EM nolasītāju un šifratoru, programmēšanas darbi; čipi – 10 gab. ar programmēšanas darbiem (papildus čipi ar programmēšanu jānodrošina par tādu pašu cenu);

6.5. Pagraba metāliskais durvis. Durvju bloks 970 x 2160 mm; siltumizolācijas akmens vate, iekšēja un ārēja līste 2mm; ventilācijas režģis; slēdzene LOB ar vismaz 3 atslēgu kompl. un durvju rokturiem; pulverkrāsošana RAL 8017; durvju turētājs; apdare - koka apmale.

SIA „Naujenes pakalpojumu servisam”

info@sianps.lv

PIEDĀVĀJUMS

„PVC logu un metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamai

mājai  Saules ielā 43/45 Daugavpilī”,

identifikācijas numurs CA2021/2

| Uzņēmuma rekvizīti |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Konta numurs |  |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

Finanšu piedāvājums:

Iesniedzot savu finanšu piedāvājumu apliecinu:

- ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas preces izgatavošanai, piegādei un uzstādīšanai nepieciešamās izmaksas, bez kurām nebūtu iespējama kvalitatīva un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošas Preces piegāde saskaņā ar Pasūtītāja cenu aptaujas prasībām, kā arī ietverti visi materiāli un piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

- Preces garantijas termiņš sastāda 2 gadi;

| Nr. | Nosaukums | Daudzums | Cena EUR bez PVN | Summa EUR bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PVC logs L1 | 4 gab. |  |  |  |
| 2. | PVC logs V2 | 10 gab. |  |  |  |
| 3. | Ieejas metāliskais durvis | 1 gab. |  |  |  |
| 4. | Autonomais kontrolleris | 1 gab. |  |  |  |
| 5. | Čipi | 10 gab. |  |  |  |
| 6. | Pagraba metāliskais durvis | 1 gab. |  |  |  |
| Pretendenta piedāvājuma cena, EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa) |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| Piedāvājuma cena ar pievienotās vērtības nodokli, EUR |  |  |  |  |  |
| Objekts: dzīvojamā māja Saules ielā 43/45 Daugavpils |  |  |  |  |  |
| Apmaksas noteikumi: 20 kalendāro dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. |  |  |  |  |  |

Pretendenta paraksts

/amats/

/vārds, uzvārds/	/paraksts/