PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentāciju  izstrādāšanai:

- Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, jumta spāru sistēmas pārbūvei/pastiprināšanai ar jumta seguma nomaiņu;

- Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, bēniņu pārseguma daļējai atjaunošanai vai pārbūvei ar siltināšanu;

- Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, iekšpagalma labiekārtošanai ar lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu;

Būvniecības ieceres dokumentāciju  īstenošanas gadījumā nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību.

Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas pretendentam ir jāveic obligāta objekta apsekošana. Pretendentam objekta apsekošanas laiks iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, tālr.: tehniskais direktors L.Lapinskis 29151261.

Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par projektēšanas uzdevumu vai konstrukciju tehnisko stāvokli netiks pieņemti.

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāt saskaņā ar LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR spēkā esošos likumdošanu, pamatojoties uz SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” projektēšanas uzdevumu, SIA „Rēzeknes nams” tehniskas apsekošanas atzinumu,  apsekošanas rezultātiem un tehniskiem noteikumiem no Daugavpils pilsētas atbildīgajām iestādēm (pasūti patstāvīgi BIS sistēmā)    .

Būvniecības ieceres dokumentāciju  izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņot:

1. „Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, jumta spāru sistēmas pārbūve/pastiprināšana ar jumta seguma nomaiņu”:

- SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”;

- Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi,

- Citām Daugavpils pilsētas atbildīgajām iestādēm (nepieciešamo tehnisko noteikumu pasūtīšana patstāvīgi BIS sistēmā).

- Projektējamo jumta seguma veidu un krāsu saskanot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieci;

- Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

2. „Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, bēniņi pārseguma daļēja atjaunošana vai pārbūve ar siltināšanu”:

- SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”;

- Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi,

- Citām Daugavpils pilsētas atbildīgajām iestādēm (nepieciešamo tehnisko noteikumu pasūtīšana patstāvīgi BIS sistēmā).

- Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

3.„Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, iekšpagalma labiekārtošana ar lietusūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu” :

- SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”;

- Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi (ja nepieciešams ),

- Citām Daugavpils pilsētas atbildīgajām iestādēm (nepieciešamo tehnisko noteikumu pasūtīšana patstāvīgi BIS sistēmā).

- Projektējamo jumta seguma veidu un krāsu saskanot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieci;

- Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

Jāiesniedz katru būvniecības ieceres dokumentāciju  SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”: izdruku no BIS sistēmas - 2. eksemplāros un digitālo lejuplādēto versiju no BIS sistēmās  (PDF) formātā (CD diskā vai nosūtīt uz info@sianps.lv).

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt 100 (simts) darba dienu laikā.

Būvniecības ieceres dokumentācijas  paredzēt:

1. Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, jumta spāru sistēmas pārbūve/pastiprināšana ar jumta seguma nomaiņu;

- Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošā jumta koka konstrukciju stāvokli un paredzēt būvniecības ieceres dokumentācijā to pārbūvi vai pastiprināšanu. Jumta atjaunošanai izstrādāt detalizētus galvenos konstruktīvos mezglus (karnīzes, kores, bēniņu logu pārbūves risinājumu detalizāciju, dūmvadu/ventizvadu uzgalvju pārbūves risinājumu detalizāciju, sniega aiztures barjeru   un citus jumta spāru konstrukcijas pārbūves/pastiprināšanas  un jauna seguma izbūvei  nepieciešamos mezglus vai aprīkojumu). Ja nepieciešams, projektā paredzēt kanalizācijas stāvvadu izvadu caur jumta segumu. Paredzēt izeju uz jumtu, kā arī jumta tekņu un notekcauruļu nomaiņu, kuru diametriem ir jābūt ne mazākiem par 150mm;

- Jumta seguma veidu pirms projektēšanas darbu uzsākšanas obligāti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieci;

- Jumta nožogojumu, ja tas ir nepieciešams atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 81.2. apakšpunkta prasībām;

- Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma);

- Būvniecības ieceres dokumentācijai izstrādāt darbu organizācijas projektu (DOP) ar skaidrojošo ģenerālplānu, kā arī būvdarbu apjomus (BA).

- Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, ievērojot Latvijas Republikas MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

- Būvniecības ieceres dokumentācijā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2016. gadā 10. martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.

2. Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, bēniņi pārseguma daļējai atjaunošanai vai pārbūvei ar siltināšanu;

- Paredzēt: bojāto koka pārseguma siju remontu, atjaunošanu, pastiprināšanu vai nomainu, ja nepieciešams paredzēt esošā siltinātāja noņemšanu (vietās vai pēc visa bēniņu pārseguma laukuma) pārseguma melngriestu remontu, pastiprināšanu vai nomaiņu;

- Remontējamiem, pastiprinājumiem, nomaināmiem bēniņu pārseguma elementiem izstrādāt detalizētos mezglus;

- Izstrādāt bēniņu plānu, parādīt uz tā esošos elementus jumta spāru konstrukcijas elementus, ventilācijas/dūmvadu kanālu uzgalvjus, kanalizācijas izvadus, apkures sistēmas caurules un citus esošos elementus;

- Izstrādāt bēniņu pārseguma detalizēto griezumu ar projektējamo siltināšanu;

- Bēniņu plānā parādīt esošo komunikāciju apkalpošanas tiltiņus ap  ventilācijas kanālu uzgalvjiem, pie kanalizācijas izvadiem, apkures sistēmas caurulēm un citiem esošiem elementiem. Tiltiņu gabarītiem jāatbilst LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” prasībām. Izstrādāt tiltiņu konstrukcijas detalizētos mezglus;

- Paredzēt esošo bēniņu lūkas/vai durvju un kāpņu nomaiņu saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

- Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma);

- Būvniecības ieceres dokumentācijai izstrādāt darbu organizācijas projektu (DOP) ar skaidrojošo ģenerālplānu, kā arī būvdarbu apjomus (BA).

- Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, ievērojot Latvijas Republikas MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

- Būvniecības ieceres dokumentācijā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2016. gadā 10. martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.

3.Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, iekšpagalma labiekārtošanai ar lietusūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu;

- Paredzēt topogrāfiskā plāna izstrādi;

- Paredzēt viena ģeoloģiska urbuma izpēti;

- Ēkas iekšpagalma seguma nomaiņu uz brugakmeņa vai asfaltbetona (vai citu)  segumu  ar nepieciešamiem slīpumiem lai nodrošināt pagalma lietusūdens organizāciju uz projektējamā (ām)  lietusūdens filtrējošā (ām) akā (ām);

- Ēkas iekšpagalmā paredzēt lietusūdens novadīšanas  organizāciju (ievergojot lietusūdens daudzumu no lietusūdens novadīšanas  sistēmas no ēkas jumta) uz projektējamā (ām)  lietusūdens filtrējošā (ām) akā (ām);

- Izstrādāt  ģenerālplānu atbilstoši vizuāli uztveramā mērogā

(M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plānā. Norādīt un apzīmēt esošos, projektējamos, atjaunojamos elementus ar parametriem un apjomiem.

- Izstrādāt projektējamā seguma visus nepieciešamos mezglus un griezumus, projektējamo ceļa akmeņu izbūves griezumus un mezglus (ja nepieciešams), kā arī citus nepieciešamos mezglus un griezumus.

- Lietus ūdens kanalizācijas tīklu atsevišķo ģenerālplānu atbilstoši vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plānā. Norādīt un apzīmēt esošos, projektējamos, atjaunojamos elementus ar parametriem un apjomiem.

- Izstrādāt lietus ūdens kanalizācijas tīklu nepieciešamos mezglus un griezumus;

- Un citus nepieciešamus risinājumus (arī pēc Pasūtītāja lūguma);

- Būvniecības ieceres dokumentācijai izstrādāt darbu organizācijas projektu (DOP) ar skaidrojošo ģenerālplānu, kā arī būvdarbu apjomus (BA).

- Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt, ievērojot Latvijas Republikas MK noteikumus, celtniecības  normas un noteikumus.

- Būvniecības ieceres dokumentācijā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2016.gadā 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.

PIELIKUMĀ : ēkas Sakņu ielā 16/18, Daugavpilī, SIA „Rēzeknes nams” tehniskas apsekošanas atzinumu uz 77 lpp.

NE ZNAJU PUSTJ VAWI OTCENJAT NUZNO LI ETO

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentāciju  izstrādāšanai dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, jumta spāru sistēmas pārbūvei/pastiprināšanai ar jumta seguma nomaiņu, bēniņi pārseguma daļējai atjaunošanai vai pārbūvei ar siltināšanu, iekšpagalma labiekārtošanai ar lietusūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu”,

identifikācijas Nr. Error: Reference source not found

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentāciju  izstrādāšanai dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, jumta spāru sistēmas pārbūvei/pastiprināšanai ar jumta seguma nomaiņu, bēniņi pārseguma daļējai atjaunošanai vai pārbūvei ar siltināšanu, iekšpagalma labiekārtošanai ar lietusūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu”, ID XXXXXX prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, jumta spāru sistēmas pārbūvei/pastiprināšanai ar jumta seguma nomaiņu |  |  |
| 2. | Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, bēniņi pārseguma daļējai atjaunošanai vai pārbūvei ar siltināšanu |  |  |
| 3. | Dzīvojamās mājas Sākņu ielā 16/18, Daugavpilī, iekšpagalma labiekārtošanai ar lietusūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |